PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.-	OBJETO DE ESTE ESTUDIO BÁSICO.

Este estudio básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra correspondiente “REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE PINZON, CALLAO, SANTA ROSA, PSJE HUASCAR, ATAHUALPA, CALLE 5, NARDOS, GERANIOS, CALLE 1, CALLE 94, CALLE 7, CASUARINAS, CALLE SANCHEZ CARRION. BUENOS AIRES CENTRO, LAS FLORES Y VISTA ALEGRE DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD“ las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de construcción, reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.

Servirá para fijar los medios y medidas de Seguridad y Salud a aplicar en el transcurso de los trabajos, en función de los riesgos previstos, todo ello bajo la aprobación de la norma del ministerio de trabajo y promoción del empleo, por el que se implanta la obligatoriedad y la inclusión de un Estudio básico de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de obras públicas, y su posterior desarrollo en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

1.1.- Características de la obra.

1.1.1.	Descripción de la obra y situación.

Según memoria descriptiva, el proyecto consiste en la reconstrucción de pavimento en diversas calles del Distrito de Víctor Larco Herrera. Actualmente las calles se encuentran a nivel a pavimento desgastado, lo cual sustenta la construcción del presente proyecto.

1.1.2.	Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.

Presupuesto

El presupuesto de obra corresponde al valor referencial del proyecto.

Plazo de ejecución.

El tiempo del ejecución del presente plan es de 60 días calendarios, o hasta que concluya la ejecución de la obra.

Según memoria Personal previsto.

El número de trabajadores incluye el personal obrero y el personal profesional y técnico que interviene en la ejecución del proyecto.

1.1.3.- Unidades constructivas que componen la obra.

- Pavimentación

- Seguridad

- Movimientos de Tierras

- Limpieza de terreno.

1.2.- Riesgos.

1.2.1.	Generales y Profesionales.

. Atropellos, colisiones y vuelcos de y por maquinaria propia o vehículos de terceros.

. Ambiente polvoriento.

. Golpes contra objetos.

. Ruido.

1.2.2.	Riesgos de daños a terceros.

La presencia de materiales y maquinaria, entrañan un riesgo para las personas y vehículos ajenos a la obra.

Por otra parte, entraña un riesgo la presencia de curiosos en las cercanías de la obra, riesgo que es necesario prever.

2.-	CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS.

2.1.- Protecciones personales

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o equipo de deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista.

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista el mercado.

Los trabajadores que participen en esta obra, deberán disponer, según sus funciones, de los siguientes elementos de protección:

-	Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos los visitantes.

-	Botas:

. De seguridad de cuero,

-	Mascarillas antipolvo con suficiente recambio de filtros.

-	Protectores auditivos.

-	Prendas reflectantes.

-	Ropa de trabajo

2.2.-  Protecciones colectivas

El ingeniero especialista en seguridad y salud, es el responsable de velar por la correcta utilización de los elementos de protección individual y colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los demás responsables de la obra, como el Ingeniero Residente.

Se especificará algunos datos que habrá que cumplir además de lo indicado en las Normas Oficiales:

•	Vallas de limitación y protección.

•	Barandilla en bordes de terreno o estructuras.

•	Señales de circulación, de seguridad e informativas.

•	Topes de desplazamientos de vehículos.

•	Delimitación y señalización adecuada en zonas de maniobras.

•	Extintores.

a.- Vallas y barandillas de limitación y protección.

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su estabilidad.

b.- Topes de desplazamiento de vehículos.

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

c.- Extintores.

Serán adecuados, en agente exterior y tamaño, al tipo de incendio previsible y se revisarán cada mes como máximo.

d.- Medios auxiliares de topografía.

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos.

e.- Riegos.

Las zonas de trabajo se regarán convenientemente para que no se produzca levantamiento de polvo por el tránsito de maquinaria.

3.-	CARACTERÍSTICAS,	EMPLEO	Y	CONSERVACIÓN	DE	MAQUINAS,	ÚTILES	Y HERRAMIENTAS Y SISTEMAS.

3.1.- Características de empleo y conservación de máquinas.

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso de Máquinas para movimiento de tierras y pavimentación.

1.	Retroexcavadora.

2.	Motoniveladora.

3.	Cargador Frontal

4.	Camión.

5.	Compactador vibratorio.

6.	Plancha compactadora

3.2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.

Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta.

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencia en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.

3.3.- Características de empleo y conservación de los sistemas preventivos.

3.3.1.	Sistema de medicina preventiva o de salud industrial.

A efectos de aplicación de este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD se considera de necesario cumplimiento de las disposiciones que establecen las características de los Servicios Médicos.

Las misiones son:

a.- Salud del trabajo.

.- Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales.

.- Análisis y clasificación de los puestos de trabajo.

.- Valoración en procesos constructivos, etc.

b.- Salud de los trabajadores.

.- Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc.

c.- Accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

.- Diagnóstico de las enfermedades profesionales.

.- Preparación de obreros seleccionados como socorristas, etc.

d.-	Otras misiones varias de asesoramiento y colaboración.

El cumplimiento de las misiones del reconocimiento de los trabajadores se establecerá en el Plan de acuerdo con las vigentes en el momento de realización de los trabajos y según lo acordado en el Convenio Colectivo Provincial.

3.3.2.	Sistemas de bienestar e instalaciones higiénicas de los trabajadores.

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en el relativo a elementos, dimensiones características a lo especificado en las normas peruanas de seguridad, RNC y otros vigentes.

Se organiza la recogida y la retirada de desperdicio y basura que el personal de la obras genere en sus instalaciones guardándolas en recipientes apropiados, con tapa.

4.-	SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

a.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud.

La empresa constructora, dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud, a fin de efectuar la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al ingeniero especialista en seguridad y salud y al ingeniero residente de obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo servirá para investigar las causas de los accidentes ocurridos para evitar su repetición.

b.- Formación del Personal.

Todo el personal que intervenga en la obra recibirá instrucciones pertinentes tanto sobre las medidas generales de seguridad adoptadas en la obra como sobre las específicas de su tajo o cometido de la misma.

Asimismo, recibirá información de la exacta ubicación del botiquín de obra, extintores de incendios, teléfono y centro asistencial más próximo. Recibirá igualmente, las instrucciones que debe seguirse en caso de accidente.

Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear, tanto personales como colectivas.

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

A estos efectos se prevén horas de información a los trabajadores. Esta información se realizará en el mismo centro de trabajo, sin depender de la información impartida directamente por la constructora en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Las horas de reunión del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, se asignan para ser cubiertas también dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra.

4.1.-   Comité de Seguridad y Salud, Vigilante de Seguridad.

Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y que representa a la Dirección de la Empresa, dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un Vigilante de Seguridad, elegido por sus conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad y Salud.

Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el artículo 8º de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo y con arreglo a esta obra se hace específica incidencia en las siguientes:

a.- Se reunirá obligatoriamente, al menos una vez al mes.

b.- Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud con arreglo al presente Estudio.

c.- Comunicará sin dilación, al Residente de Obra, las anomalías observadas en la materia que nos ocupa.

d.- Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, notificándolo a la Empresa.

Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente:

a.- Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra.

b.- Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obras; siempre y cuando cuente con facultades apropiadas.

c.- La categoría del Vigilante será, cuando menos, de Oficial y trabajador fijo de plantilla.

4.2.- Instalaciones Médicas.

Se dispondrá en la obra de un botiquín con el material sanitario adecuado para la realización de curas y primeros auxilios. Dicho botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.

- Asistencia a accidentados:

Se expondrá en lugar visible la dirección de los diferentes centros médicos, (postas, hospitales, servicios ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Asimismo, se expondrá en sitio bien visible una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

5.-	PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se prohibirá el paso a toda persona ajena a la obra excepto en los trayectos obligados de cruce.

Las partes de obra acabadas y no vigiladas deberán contar con los pretiles y vallas proyectadas.

6.-	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución.

7.-	COSTO DE IMPLEMENTACION.

El presupuesto del presente plan de seguridad y salud en el trabajo, asciende a S/. 3,500.00 nuevos soles, según el siguiente detalle.